杭州一轩科技有限公司年产ART型柴油车(机)排气后处理装置10万套、柴油车远程在线监控装置100万套项目竣工环境保护验收意见

2019年7月24日，杭州一轩科技有限公司根据《杭州一轩科技有限公司年产ART型柴油车(机)排气后处理装置10万套、柴油车远程在线监控装置100万套项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：杭州市余杭经济技术开发区顺风路501号。

建设内容及建设规模：审批产能为年产ART型柴油车(机)排气后处理装置10万套、柴油车远程在线监控装置100万套，目前实际产能已能达到审批产能(年产ART型柴油车(机)排气后处理装置10万套、柴油车远程在线监控装置100万套)。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 杭州一轩科技有限公司成立于2015年7月1日，其原经营范围为技术开发、技术服务:计算机软硬件、环境保护监测技术；销售：电子产品(除电子出版物)及配件。企业购置钱江经济开发区内原浙江贝中新能源有限公司的在建工程，地址位于杭州市钱江经济开发区，东至顺风路、南至宁桥大道、西至星河路钱江开发区入区口公园、北至浙江极力新能源公司地块(即浙江省杭州市余杭区临平街道顺风路501号)。该项目地原由浙江贝中新能源有限公司开发用于年产3000吨磷酸项目(环评批复[2011]397号)，该项目从未实施，今后也不再实施。

- 杭州一轩科技有限公司经立项变更和规划批准后对项目地原有房屋重新规划布局和完善建设，占地面积不变 (13153.8m2)，新增建筑面积645m2，增后总建筑面积为24870.99m2，同时购置自动包装线等先进设备，从事ART型柴油车(机)排气后处理装置和远程在线监控装置的生产加工。企业于2015年11月委托杭州商达环保有限公司编制了《杭州一轩科技有限公司年产ART型柴油车(机)排气后处理装置10万套、柴油车远程在线监控装置100万套项目环境影响报告表》，并于2015年12月通过杭州市余杭区环境保护局审批(环评批复[2015]1030号) 。环保设施设计及施工单位为绿春环境工程有限公司。

- 项目自2016年4月开始建设，2018年2月建设完成，并投入生产。

项目总投资8000万元，环保投资34万元，占实际总投资的0.42%。

- （四）验收范围

本次验收的范围为杭州市余杭区环境保护局审批的环评批复[2015]1030号文项目，即杭州一轩科技有限公司年产ART型柴油车(机)排气后处理装置10万套、柴油车远程在线监控装置100万套项目。

- 二、工程变动情况

- 根据企业提供的资料与现场调查，DPF (颗粒过滤器)维修工艺取消、远程在线监控装置ECU成品生产工艺涂防水胶后烘干工艺取消外，本项目目前实际生产工艺与环评基本一致。所以生产设备中减少了自动包装机1台，取消了搅拌机11台、干燥箱2台、电路板涂胶层烘房1个、电燃烧炉1台。

- 上述变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 根据现场踏勘，本项目无生产废水产生，外排废水主要为职工生活污水，项目劳动定员90人，设职工食堂不设职工宿舍。生活污水中的冲厕废水经化粪池预处理，含油废水经隔油池隔油处理后与其他生活污水达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中三级标准，纳入城市污水管网进入污水处理厂，送污水处理厂集中处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)级A标准后排放。

- （二）废气

- 根据现场踏勘，本项目废气主要为测试废气和注胶工艺废气(即环评中提及的胶水废气)及食堂油烟废气。ART组装后需要进行测试。柴油发动机尾气(即测试废气)经D286×254颗粒捕集器处理后，引至楼顶(排气筒高25m)排放。企业现场有一灌胶机，企业用灌胶机进行注胶工艺(即涂胶工艺)，注胶工艺废气经光催化氧化处理设备处理后，引至楼顶(排气筒高25m)排放。项目食堂油烟经静电除油设施处理后通过8m高排气筒排放。因DPF (颗粒过滤器)维修工艺取消，所以无电燃烧炉燃烧废气产生。

- 本项目在实验样品生产中会进行金加工，有一定量的金属粉尘产生，金属粉尘呈无组织排放。本项目焊接使用电焊机进行二氧化碳焊和氩弧焊，产生焊接烟尘，焊接烟尘呈无组织排放。本项目ART生产安装低温点火器时会使用密封胶进行密封时，产生的废气较少，呈无组织排放。

- （三）噪声

- 项目噪声主要为生产过程中焊机、砂轮机、车床、空压机等各类生产设备运行和ART组装后测试的噪声，企业通过选用低噪声设备、设备合理布局、定期维护，运行时关闭车间门窗等方式来达到降噪效果。

- （四）固废

- 根据现场踏勘，本项目检验产生的不合格的ECU电路控制板由深圳市鑫睿卓电子有限公司回收处理，废胶水瓶经收集后由东莞市铁牛电子材料有限公司回收利用。故本项目固体废弃物主要为沉降的金属粉尘、金属边角料、塑料边角料及职工的生活垃圾。本项目沉降的金属粉尘、金属边角料、塑料边角料经收集后出售给废品回收公司；生活垃圾由环卫部门统一处理；企业设立了环保管理机构，制订了固体废物分类收集制度，固废按一般固废、生活垃圾分类收集，将一般固废与生活垃圾分开暂存。

- 四、环境保护设施调试效果

- 杭州格临检测股份有限公司对本项目进行了环境保护验收监测（格临检测(2019)竣字第2019060005号），监测期间环境保护设施调试效果如下。

- （一）环保设施处理效率

- 1. 废气

- 由于注胶工艺废气中污染物的浓度很低，光催化氧化处理设备对非甲烷总烃的平均去除效率为15%。

- （二）污染物达标排放情况

1. 废水

- 根据监测结果，验收监测期间，公司废水纳管口的悬浮物、化学需氧量、动植物油的浓度及pH值均符合GB 8978-1996 《污水综合排放标准》表4第二类污染物最高允许排放浓度中的三级标准限值要求，氨氮、总磷浓度符合DB 33/887-2013 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1工业企业水污染物间接排放限值要求。

2. 废气

根据监测结果，验收监测期间，公司测试废气排气筒出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度及排放速率均符合GB 16297-1996 《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准限值要求。注胶工艺废气排气筒出口中非甲烷总烃的排放浓度及排放速率均符合GB 16297-1996 《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值中的二级标准限值要求。食堂油烟废气排气简出口中油烟的排放浓度均符合GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准(试行)》中标准限值要求。

公司1#上风向、2#下风向1、3#下风向2、4#下风向3的非甲烷总烃、颗粒物的浓度均符合GB 16297-1996 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值。

3. 噪声

根据监测结果，验收监测期间，公司1#厂界东、 2#厂界南、3#厂界西及4#厂界北昼间噪声均符合GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。企业夜间不生产。

4. 固废

- 本项目检验产生的不合格的ECU电路控制板由深圳市鑫睿卓电子有限公司回收处理，废胶水瓶经收集后由东莞市铁牛电子材料有限公司回收利用。本项目固体废弃物主要为沉降的金属粉尘、金属边角料、塑料边角料及职工的生活垃圾。本项目沉降的金属粉尘、金属边角料、塑料边角料经收集后出售给废品回收公司；生活垃圾由环卫部门统一处理；企业设立了环保管理机构，制订了固体废物分类收集制度，固废按一般固废、生活垃圾分类收集，将一般固废与生活垃圾分开暂存。

5. 污染物排污总量

根据验收监测报告，企业年排废水量为4627.4吨，企业废水纳管后送污水处理厂处理，依照环评中化学需氧量外排浓度为60mg/L，氨氮为15mg/L计。则企业目前实际排放量CODcr为0.278t/a，氨氮为0.069t/a, VOCs (以非甲烷总烃计)的实际排放量为0.002t/a，符合环评总量控制建议值要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，本项目生活污水经预处理后纳管，废气经收集处理后达标排放，厂界废气无组织排放监控浓度和噪声达标，固废得到规范处置，工程建设对周边环境的影响在环评预测范围之内。

- 六、验收结论

杭州一轩科技有限公司年产ART型柴油车(机)排气后处理装置10万套、柴油车远程在线监控装置100万套项目在建设中能执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护设施基本落实并正常运行，监测结果能达到环评及批复中相关标准要求，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收要求，本项目已符合环境保护验收条件，验收工作组同意本项目通过竣工环境保护设施验收。

- 七、后续要求

1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善验收监测报告内容编制。

2. 建设单位加强环保处理设施的日常管理和维护，落实专门人员管理。确保各污染物处理设施长期稳定正常运转、污染物达标排放。废胶水瓶暂存过程中应按危废来管理，规范危险废物暂存库建设和台账记录，完善环保设施的标识标牌、操作规程及运行记录。

3. 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位规范落实验收报告的编制，装订成册存档，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

八、验收人员信息

验收人员信息见附件。

杭州一轩科技有限公司

2019年7月24日